МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н.Э.Баумана

Маслеников К.Ю., Спиридонов С.Б.

Лабораторная работа № 1

по курсу “Вычислительные средства АСОИУ”

Исследование интерфейса и управления арифметико-логическим устройством для выполнения логических и арифметических операций.

Москва, 2025 г.

Цель работы:

Ознакомление c возможностями моделирования работы арифметико-логического устройства (АЛУ). Настройка интерфейса управления микросхемы АЛУ. Исследование работы АЛУ на примере выполнения арифметических и логических операций.

Продолжительность работы: 4 часа.

Теоретическая часть

Арифметико-логическое устройство (АЛУ) предназначено для выполнения арифметических и логических операций над многоразрядными операндами в зависимости от кодов, подаваемых на управляющие входы.

В вычислительных устройствах АЛУ является базовым узлом и работает в сочетании с ОЗУ, регистрами сдвига, регистрами общего назначения и др. Микросхемы АЛУ, принадлежащие к разным видам логик, функционально во многом совпадают.

Микросхема 74181 (рисунок 1) - содержит АЛУ, с помощью которого можно выполнять 16 логических и 16 арифметических операций над 4-разрядными операндами. АЛУ работает в режиме выполнения логических операций при значении управляющего сигнала М=1 и в режиме выполнения арифметических операций при значении управляющего сигнала М=0.

Выполняемые логические и арифметические операции в зависимости от кодовой комбинации на управляющих входах S0, S1,S2, S3 для микросхемы 74181 приведены в таблице 1. Словами плюс и минус обозначены арифметические операции сложения и вычитания. Логические операции AND, OR и XOR обозначены произведением и знаками + и  соответственно.

Рисунок 1 – Микросхема 74181

Таблица 1

| S3 | S2 | S1 | S0 | Операция |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | М=1 | M=0 |  |
|  |  |  |  |  | Вх. перенос С=0 | Вх. перенос С=1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | A | A минус1 | A |
| 0 | 0 | 0 | 1 | AB | AB минус1 | AB |
| 0 | 0 | 1 | 0 | A+B | AB минус1 | AB |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | A+B | A плюс (A+B) | A плюс (A+B плюс 1) |
| 0 | 1 | 0 | 1 | B | AB плюс (A+B) | AB плюс A+B плюс 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | AB | A минус B минус 1 | A минус B |
| 0 | 1 | 1 | 1 | A+B | A+B | A+B плюс 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | AB | A плюс (A+B) | A плюс A+B плюс 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | AB | A плюс B | A плюс B плюс 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | B | AB плюс (A+B) | AB плюс A+B плюс 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | A+B | A+B | A+B плюс 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | A плюс A | A плюс A плюс 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | AB | AB плюс A | AB плюс A плюс 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | AB | AB плюс A | AB плюс A плюс 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | A | A | A плюс 1 |

Микросхема 74194 (рисунок 2) содержит реверсивный 4-разрядный регистр сдвига данных с параллельным и последовательным вводом-выводом информации, а также с входом сброса. Зависимость функций микросхемы 74194 от управляющих сигналов приведена в таблице 2.

Рисунок 2 – Микросхема 74194

Если на вход сброса Clear микросхемы 74194 подается напряжение высокого уровня, то режим работы определяется состояниями входов S0 и S1. Если на оба входа S0 и S1 микросхемы 74194 подается напряжение высокого уровня, то возможна последовательная загрузка данных с входов P0 — P3.

Последовательно и параллельно введенные данные поступают в регистр сдвига синхронно с перепадом напряжения тактового импульса на входе Clock с низкого уровня на высокий (положительный фронт). При этом данные должны находиться на информационных входах до начала формирования положительного фронта тактового импульса.

Таблица 2

| Clock | Выбор режима работы |  | Clear | Функция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S0 | S1 |  |  |
| x | 0 | 0 | 1 | Нет изменений |
|  | 1 | 0 | 1 | Сдвиг вправо |
|  | 0 | 1 | 1 | Сдвиг влево |
|  | 1 | 1 | 1 | Параллельная загрузка |
| x | x | x | 0 | Сброс |

Микросхема 74157 (рисунок 3) содержит четыре селектора данных с двумя входами и одним выходом и применяется в качестве мультиплексора

С помощью микросхемы 74157 можно из данных, поступающих на четыре пары входов 1А/1В — 4А/4В, выбрать необходимую информацию и передать ее на один из соответствующих выходов 1Q — 4Q.

Состояния микросхемы 74157 описаны в таблице 3.

Рисунок 3 – Микросхема 74157

Таблица 3

| Входы |  |  |  | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разрешение | Выборка | Данные |  |  |
| Enable | Select | A | B | Q |
| 1 | X | X | X | 0 |
| 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| 0 | 0 | 1 | X | 1 |
| 0 | 1 | X | 0 | 0 |
| 0 | 1 | X | 1 | 1 |

Микросхема 74139 (рисунок 4) содержит два отдельных дешифратора с двумя входами и четырьмя выходами, которые можно использовать в качестве декодирующего или распределительного устройства. Работа микросхемы описана в таблице 4.

Рисунок 4 – Микросхема 74139

Когда код поступает на входы АО и А1 микросхемы 74139, то на соответствующем выходе устанавливается напряжение низкого уровня, а на остальных выходах — высокого. Например, если на вход АО подается напряжение высокого уровня и на вход А1 — низкого, то на выходе Q1 формируется напряжение низкого уровня.

Если на разрешающий вход Е микросхемы 74139 подается напряжение высокого уровня, то на всех выходах соответствующего дешифратора устанавливается такое же напряжение независимо от состояния входов АО и А1.

Разрешающий вход микросхемы 74139 можно также использовать в качестве информационного входа в демультиплексоре. Логическая 1 на разрешающем входе переводит выбранный выход в состояние «1», и наоборот.

Таблица 4

| Входы |  |  | Выходы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разрешающие | Адресные |  |  |  |  |  |
| E | A1 | A0 | Q0 | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Буфер шины с тремя состояниями — это тип цифрового буфера, который имеет три стабильных состояния:

- состояние высокого выходного напряжения (логический 1);

- состояние низкого выходного напряжения (логический 0);

- состояние высокого импеданса (Hi-Z) — выход буфера фактически отключён от последующей схемы.

Микросхема 74425 содержит четыре отдельных не инвертирующих буфера шины с тремя состояниями, указанными в таблице 5.

Таблица 5

| Входы |  | Выход |
| --- | --- | --- |
| C | A | Q |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | X | Z |

Используемые элементы NI Multisim 14.3

Все микросхемы можно найти во вкладке Place  Component в группе TTL по названию:

74181J для 74181 (рисунок 5)

Рисунок 5 – Элемент 74181J

74LS194D для 74194 (рисунок 6).

Рисунок 6 – Элемент 74LS194D

74157N для 74157(рисунок 7).

Рисунок 7 – Элемент 74157N

74LS139D для 74139(рисунок 8).

Рисунок 8 – Элемент 74LS139D

74425N для 74425 (рисунок 9).

Рисунок 9 – Элемент 74425N

Для триггера знака можно использовать синхронный D-триггер 74LS74D (рисунок 10).

Рисунок 10 – Элемент 74LS74D

Задание на выполнение лабораторной работы

Построить схему для управления АЛУ (рисунок 10) в программе NI Multisim. Схема должна соответствовать следующим требованиям:

- Данные для выполнения операции (операнды A и B и код команды S) поступают в АЛУ из регистров.

- Ввод данных в регистры из шины осуществляется через демультиплексор.

- Ввод данных в шину реализовать с помощью буферов с тремя состояниями без мультиплексора.

- Результат F сохраняется в регистр результата. Знак результата (сигнал переноса) сохраняется в триггер знака.

- Результат из регистра результата можно записать в регистр одного из операндов.

Рисунок 10 – Принципиальная схема

Ход выполнения лабораторной работы

- Подготовить 2 группы из 4 переключателей (входы всех переключателей в схеме подключаются к VCC и GND).

- Подготовить отдельные буферы для групп переключателей и подключить их информационные входы к ключам. Управляющие входы буферов подключить к общему ключу, сделав инверсию для одной из групп ключей.

- Подготовить шину входа, подключить к ней выходы буферов.

- Подготовить демультиплексор входа и ключи для управления им, подключить его информационные входы к шине, а управляющие к ключам.

- Подготовить регистры для операндов A и B и кода команды S.

- Для регистра A подготовить мультиплексор и ключ для управления им, подключить информационные входы регистров B, S и один из каналов мультиплексора (например, входы A) к демультиплексору входа. Информационные входы регистра A подключить к мультиплексору. Управляющий вход мультиплексора подключить к ключу.

- Подготовить АЛУ,  к управляющим входам CN и M подключить ключи, информационные входы S0-S3, A0-A3, B0-B3 (пронумерованы от младшего разряда к старшему) подключить к выходам соответствующих регистров.

Обратите внимание, что входы операндов A0-A3, B0-B3 принимают инвертированный сигнал.

- Подготовить регистр для результата операции F и триггер знака. Информационные входы подключить к выходам АЛУ F0-F3 и CN4. Обратите внимание, что сигнал на выходах F0-F3 тоже инвертированный к выходу регистра подключить индикатор.

- Подготовить демультиплексор выхода, подключить его информационные входы к выходам регистра результата. Один из выходных каналов  демультиплексора подключить к оставшемуся свободному каналу мультиплексора регистра операнда A.

- Подготовить шину выхода. Подключить к ней свободный выходной канал демультиплексора выхода.

- Для всех регистров к входам S0, S1 и CLR подключить VCC, а к входу CLK подключить ключ для управления записью данных в регистр. К входу CLK триггера знака подключить ключ записи в регистр результата.

Для отслеживания состояний шин и регистров, к ним можно подключить 7-сегментные индикаторы.

- Проведите моделирование перечисленных в таблице режимов работы АЛУ (по указанию преподавателя).

Для управления АЛУ, регистрами, мультиплексором, демультиплексорами и буферами пользуйтесь таблицами 1-5.

- Выполните сложение и вычитание двух целых чисел со знаками в дополнительном коде.

Содержание отчета

- Схема АЛУ, собранная на лабораторной работе.

- Таблица исходных операндов и результат выполнения операций в АЛУ.

Контрольные вопросы

- Назначение входа переноса в АЛУ.

- Чем отличаются логические операции от арифметических операций?

- Как можно выполнить операцию инкремента?

- Как выполняются операции сравнения?